# Dokumentacja Techniczna Sieci (Rozszerzona)

# 1. Wprowadzenie

Dokument opisuje konfigurację sieci komputerowej wykonanej w Cisco Packet Tracer. Sieć została podzielona na część wewnętrzną (VLAN) oraz sieć gościnną z dostępem do Internetu. Celem projektu było zapewnienie komunikacji, dostępu do Internetu oraz izolacji bezpieczeństwa.

# 2. Topologia sieci

Sieć składa się z:
- Routera ROAS (routing między VLAN)
- Core Switcha
- Switchy dostępowych (Hall A, Hall B, Server Room)
- Routera Guest (oddzielna sieć gości)
- Switchy gościnnych + Access Point
- Serwera Internetowego (symulacja Internetu)

# 3. Adresacja IP

| Segment | VLAN | Sieć | Gateway | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hall A | 10 | 10.0.10.0/24 | 10.0.10.1 | Stacje robocze |
| Hall B | 20 | 10.0.20.0/24 | 10.0.20.1 | Stacje robocze |
| Server Room | 30 | 10.0.30.0/24 | 10.0.30.1 | Serwery |
| Guest Reception | - | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 | Recepcja |
| Guest Room | - | 192.168.51.0/24 | 192.168.51.1 | WiFi gości |

# 4. Routing i ROAS

Router ROAS wykorzystuje subinterfejsy (dot1Q), aby routować ruch między VLANami. Każdy VLAN posiada własny gateway. Ruch między VLANami przechodzi przez router.

# 5. DHCP

Router Guest pełni rolę serwera DHCP dla dwóch podsieci:
- 192.168.50.0/24 (Recepcja)
- 192.168.51.0/24 (Guest Room)
Każda podsieć posiada osobną pulę adresową oraz bramę domyślną.

# 6. NAT i dostęp do Internetu

Router Guest realizuje NAT (PAT), umożliwiając urządzeniom prywatnym dostęp do Internetu. Adresy prywatne są tłumaczone na adres publiczny interfejsu WAN.

# 7. Access Point

Access Point zapewnia dostęp bezprzewodowy dla urządzeń gości. Jest podłączony do switcha i działa jako bridge w sieci 192.168.51.0/24.

# 8. Listy ACL (bezpieczeństwo)

Zastosowano ACL w celu izolacji sieci:
- Goście nie mają dostępu do sieci wewnętrznej (10.0.0.0/8)
- Hall A i Hall B nie mają dostępu do sieci gości
- Server Room ma pełny dostęp do wszystkich sieci
ACL zostały zastosowane na interfejsach routerów.

# 9. Testowanie

Przeprowadzono testy:
- ping między VLANami
- ping do Internetu
- test blokad ACL
Wszystkie funkcjonalności działają poprawnie.

# 10. Wnioski

Sieć spełnia założenia projektowe: segmentacja, bezpieczeństwo i dostęp do Internetu. Zastosowane rozwiązania odpowiadają standardom stosowanym w sieciach firmowych.